Documentação Técnica

Topologia de Rede com Roteamento Dinâmico OSPF

Projeto NOC Lab · Camada de Rede (Containerlab + FRRouting)

# 1. Objetivo

Este documento registra a construção e validação de uma topologia de rede corporativa simulada, com duas sub-redes conectadas por roteamento dinâmico OSPF. O laboratório foi definido como código (Infrastructure as Code) com Containerlab, garantindo reprodutibilidade e versionamento.

O exercício cobre fundamentos de roteamento equivalentes ao escopo CCNA: endereçamento IP, configuração de protocolo de roteamento dinâmico, estabelecimento de adjacências e verificação de conectividade fim-a-fim.

# 2. Ferramentas Utilizadas

| Ferramenta | Função |
| --- | --- |
| Containerlab | Orquestração da topologia (infraestrutura como código) |
| FRRouting (FRR) | Roteadores com OSPF; CLI compatível com Cisco IOS |
| Alpine Linux | Hosts que simulam servidores nas sub-redes |
| Docker (nativo) | Runtime dos nós, executado no WSL2/Ubuntu |

# 3. Topologia

## 3.1 Endereçamento

| Nó | Endereços IP | Função |
| --- | --- | --- |
| router1 | eth1: 192.168.10.1/24 · eth2: 10.0.0.1/30 | Roteador FRR (OSPF) |
| router2 | eth1: 192.168.20.1/24 · eth2: 10.0.0.2/30 | Roteador FRR (OSPF) |
| host1 | 192.168.10.10/24 | Servidor — sub-rede 1 |
| host2 | 192.168.20.10/24 | Servidor — sub-rede 2 |

O link 10.0.0.0/30 entre os roteadores é a rede de trânsito onde o OSPF (área 0) troca as informações de roteamento.

# 4. Configuração do OSPF

Em cada roteador, o OSPF foi configurado via vtysh (CLI do FRR), declarando as redes locais e a rede de trânsito na área 0:

configure terminal

router ospf

network 192.168.10.0/24 area 0     (router1)

network 10.0.0.0/30 area 0

write memory

No router2, a rede local declarada é 192.168.20.0/24, mantendo a mesma rede de trânsito.

# 5. Validação e Evidências

## 5.1 Conectividade entre sub-redes

Teste de ping do host1 (sub-rede 1) para o host2 (sub-rede 2). Como estão em redes distintas, a comunicação só é possível através do roteamento OSPF:

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

- 0% de perda confirma conectividade fim-a-fim.

- O valor TTL 62 (de um inicial 64) indica 2 saltos — a passagem pelos dois roteadores.

## 5.2 Rota aprendida dinamicamente

A tabela de roteamento do router1 mostra a rota para a sub-rede remota aprendida via OSPF:

O>* 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, eth2

- O código 'O' identifica a rota como aprendida por OSPF (não estática).

- O valor 110 é a distância administrativa padrão do OSPF; 20 é o custo acumulado.

- O router1 descobriu o caminho sozinho, sem configuração manual de rota.

## 5.3 Adjacência OSPF

A verificação de vizinhança confirma que os roteadores estabeleceram adjacência completa:

Neighbor 192.168.20.1   State: Full/Backup   Interface: eth2

- O estado 'Full' indica que os roteadores sincronizaram suas bases de dados OSPF, condição para o roteamento funcionar.

# 6. Conclusão

A topologia foi construída, configurada e validada com sucesso. As três evidências — conectividade fim-a-fim, rota aprendida dinamicamente e adjacência OSPF em estado Full — confirmam o funcionamento correto do roteamento dinâmico entre as sub-redes.

A CLI do FRRouting reproduz fielmente os comandos do Cisco IOS, tornando este laboratório um exercício prático válido dos fundamentos de roteamento (CCNA), num ambiente reproduzível e versionável adequado a portfólio técnico.

Próximo passo: integrar os hosts à stack de monitoramento (Prometheus/Grafana/Zabbix) para observabilidade da rede.